BLUEROV2

LED Tabanlı Hedef Takip Sistemi

ve Eş-Simülasyonu

SİMÜLASYON ALT SİSTEMİ TEKNİK RAPORU

Yıldız Teknik Üniversitesi — Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

24 Haziran 2026

# 1. Projeye Genel Bakış ve Senaryo

Bu rapor, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde yürütülen 'BlueROV2 LED Tabanlı Hedef Takip Sistemi ve Eş-Simülasyonu' başlıklı bitirme çalışmasının simülasyon alt sistemini kapsamaktadır. Raporda görüntü işleme algoritmaları ve Gazebo fizik motoru tabanlı kontrol katmanı ele alınmamaktadır; bu bölümler ilgili ekip üyeleri tarafından ayrıca sunulacaktır.

## 1.1 Proje Senaryosu

Proje, su altı ortamında bir petrol sızıntısı tespit ve takip senaryosu üzerine kurgulanmıştır. Sistemde iki adet BlueROV2 insansız su altı aracı (İSA) yer almaktadır:

- Lider Robot: Kullanıcı tarafından kontrol edilen öndeki araç. Arka yüzeyine yerleştirilen iki adet yeşil LED, sürekli açık (patternsiz) şekilde yanar; bu sayede takipçi robot lider robotu görüntü işleme ile tanımlayabilir.

- Takipçi Robot: Görüntü işleme çıktılarını kullanan otonom araç. Lider robotu takip eder ve acil durum tespitinde (petrol sızıntısı) sekiz LED'in tamamı kırmızıya döner, ASCEND komutuyla yüzeye çıkış başlatılır.

Sistem, yalnızca tek bir fizik/kontrol motoruyla sınırlı kalmamak adına üç farklı platform üzerinde eş zamanlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır: Gazebo (fizik ve kontrol), Unity (görselleştirme, VR ve izleme), Unreal Engine (gerçekçi ortam simülasyonu).

## 1.2 İki Oyun Motorunun Kullanılma Gerekçesi

Simülasyon sisteminde iki ayrı oyun motoru kullanılmasının temel gerekçesi, her motorun farklı güçlü yönlerini bir arada sunabilmektir:

| Platform | Birincil Rol | Güçlü Yön |
| --- | --- | --- |
| Gazebo | Fizik motoru, kontrol algoritması | ROS2 entegrasyonu, gerçek zamanlı dinamik simülasyon |
| Unity 6 (HDRP) | VR gözlem, izleme kameraları, LED görselleştirme | XR/VR desteği, hızlı geliştirme ortamı, HDRP su efektleri |
| Unreal Engine 5.1 | Gerçekçi su altı ortamı, görsel kalite | Lumen global illumination, Niagara VFX, sinema kalitesi render |

# 2. Sistem Mimarisi

## 2.1 Üst Düzey Veri Akışı

Sistem, UDP protokolü üzerinden birbirine bağlanan üç ana platform katmanından oluşmaktadır. Gazebo, robotların fiziksel simülasyonunu hesaplayarak konum ve oryantasyon verilerini UDP paketleriyle yayınlar; Unity ve Unreal Engine bu paketleri alarak 3B görselleştirmeyi eş zamanlı günceller.

| Kaynak | Protokol | Hedef | Port | Veri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazebo (Takipçi) | UDP | Unity — GazeboDataReceiver | 5008 | Pozisyon, RPY |
| Python Lider Script | UDP | Unity — LeaderDataReceiver | 5008* | Pozisyon, Yaw |
| OpenCV (Acil) | UDP | Unity — RovLeds | 5012 | EMERGENCY / EMERGENCY_OFF |
| Gazebo (Takipçi) | UDP | Unity — GazeboDataReceiver | 5014 | ASCEND sinyali |

* Lider ve Takipçi için port ayrımı SimulasyonVeriAlici.cs üzerinden PlayerPrefs ile yönetilir; menüden yapılandırılabilir.

## 2.2 Paket Formatı

Gazebo ve Python tarafından Unity'ye gönderilen UDP paketleri aşağıdaki formatta 36 byte'lık yapıdadır:

[ float x ][ float y ][ float z ][ float roll ][ float pitch ][ float yaw ][ float timestamp ][ float seq ][ float senderDt ]

Toplam: 9 × 4 byte = 36 byte

Her alan 4 byte'lık IEEE 754 single-precision float olarak kodlanmıştır. Koordinat sistemi dönüşümü Unity tarafında gerçekleştirilir (Python/Gazebo: X=ileri, Y=sağ, Z=yukarı → Unity: X=sağ, Y=yukarı, Z=ileri).

# 3. Unity Simülasyon Ortamı — Detaylı Açıklama

Unity 6 (6000.0.50f1) sürümü, HDRP (High Definition Render Pipeline) ile yapılandırılmıştır. Proje, OpenXR eklentisi ve Meta Quest 3 başlığı ile tam VR desteği sunacak şekilde düzenlenmiştir.

## 3.1 Sahne Hiyerarşisi

Ana simülasyon sahnesi (OtonomSahne) şu temel objelerden oluşmaktadır:

- Water — HDRP su yüzeyi ve su altı ortamı

- ROV — Takipçi robot 3B modeli; GazeboDataReceiver.cs ve RovLeds.cs bu objede bulunur

- Lider — Lider robot 3B modeli; LeaderDataReceiver.cs ve RovLeds.cs bu objede bulunur

- OtonomVRsystem — XR Origin (XR Rig) prefabı; VR sistemi bu obje üzerinden çalışır

- CV_Test_Camera — Takipçi robotun FPS kamerası; masaüstü ana görüntüsü

- LiderKamera — Lider robotu takip eden 3. şahıs kamerası; ayrı pencerede gösterilir

- LiderKameraVR — Boş Transform; VR içi ışınlanma (teleport) referans noktası

- MenuVeriAlici — SimulasyonVeriAlici.cs; sahne açılışında port yapılandırmasını dağıtır

- VFX, PetrolBoru, Borular, WaterLeak vb. — Petrol sızıntısı görsel efektleri

## 3.2 UDP Veri Alımı ve Robot Hareketi

### 3.2.1 GazeboDataReceiver.cs — Takipçi Robot

GazeboDataReceiver, Takipçi robotun Gazebo simülasyonundaki anlık konumunu Unity sahnesine yansıtmaktan sorumludur. Script'in temel özellikleri:

- Arka planda çalışan ayrı bir UDP alım thread'i (ReceiveLoop) ile paketleri sürekli dinler; ana thread bloke olmaz.

- Gelen paketler zaman damgasına göre sıralı bir interpolasyon buffer'ına (maxBufferSamples = 200) eklenir. Render zamanında buffer üzerinde lineer interpolasyon uygulanarak görsel titreme (jitter) bastırılır.

- İlk alınan paket referans (origin) olarak kullanılır; sonraki tüm pozisyonlar bu başlangıç noktasına göre relatif hesaplanır. Böylece Python tarafında mutlak koordinat farkı önemsizleşir.

- Pozisyon güncelleme, SmoothDamp ile yumuşatılır (positionSmoothTime = 0.025s). Küçük titremeler deadband filtresiyle (positionDeadband = 0.001m, rotationDeadbandDeg = 0.03°) bastırılır.

- Yuzeye Çıkış (Ascend) Modu: OpenCV tarafından port 5014'e gönderilen 'ASCEND' mesajı alındığında robot, Gazebo verisi devre dışı bırakılarak sabit yatay pozisyonda yukarı doğru hareket eder (ascendSpeed = 6 birim/s). Yüzeye ulaşınca GPS koordinatları CSV'ye kaydedilir.

- Koordinat dönüşümü: İlk paketin yaw açısına göre Python'un dünya referans çerçevesi, robotun gövde referans çerçevesine (body-frame) döndürülür; ardından Unity koordinat sistemine aktarılır.

### 3.2.2 LeaderDataReceiver.cs — Lider Robot

LeaderDataReceiver, lider robotun Python otonom kontrol scriptinden (gem_leader_scan.py) gelen anlık pozunu Unity sahnesine aktarır. GazeboDataReceiver'dan temel farkları:

- Rotasyon için RPY matris zinciri yerine doğrudan hareket yönü kullanılır: robot her zaman gittiği yönü gösterir. Bu, 'yengeç yürüyüşü' (crab-walk) sorununu ortadan kaldırır.

- modelForwardOffsetDeg = -90° ayarı ile robot mesh'inin ön tarafı düzeltilir; Inspector'dan canlı olarak ayarlanabilir.

- Aynı interpolasyon ve jitter azaltma mekanizmaları kullanılır (interpolationDelay = 0.06s).

### 3.2.3 SimulasyonVeriAlici.cs — Merkezi Port Yönetimi

SimulasyonVeriAlici, sahne açılış menüsünden seçilen port ve tick değerlerini PlayerPrefs üzerinden okuyarak GazeboDataReceiver ve RovLeds bileşenlerine Awake() içinde dağıtır. Bu sayede port numaraları kod değişikliği gerektirmeden menüden yapılandırılabilir.

## 3.3 LED Sistemi (RovLeds.cs)

RovLeds scripti, her iki robotun 3B modelindeki LED kürelerin HDRP materyal özelliklerini gerçek zamanlı olarak kontrol eder. Sistem hem lider hem takipçi robot için ayrı ayrı çalışır.

### 3.3.1 LED Yerleşimi ve Renk Kodlama

Her robot üzerinde dört yüze (ön, arka, sol, sağ) ikişer LED olmak üzere toplam sekiz LED bulunmaktadır. Normal operasyonda:

- Arka iki LED — Sürekli yeşil, patternsiz, sabit açık. Takipçi robotun görüntü işleme algoritması bu LED'leri hedef olarak tanımlar.

- Diğer LED'ler — Kapalı veya yüz kimliği bilgisi için belirlenmiş patternlerde yanabilir.

Acil durumda (EMERGENCY sinyali alındığında):

- Sekiz LED'in tamamı kırmızıya döner (emergencyColor = kırmızı, emergencyEmissionNits = 1200 nit).

- Acil durum bit paterni ('%75 açık'): pEmer = '1111111111110000' — FPS düşüşü veya paket kaybına dayanıklı yüksek frekanslı yanıp sönme.

### 3.3.2 Pattern ve Zamanlama

LED yanıp sönme patternleri string olarak tanımlanmıştır ('1' = açık, '0' = kapalı). Her yüz için farklı bir bit deseni kullanılır:

- Ön: '11110000' — 4 açık / 4 kapalı

- Arka: '11001100' — alternatif çift

- Sol: '10101010' — tek-çift alternatif

- Sağ: '10011001' — ayna deseni

Pattern hızı framesPerBit (= 6 frame/bit) ve hedefFPS (= 60 fps) ile kontrol edilir; tickRate parametresi SimulasyonVeriAlici üzerinden merkezi olarak güncellenir.

### 3.3.3 UDP ile Acil Durum ve ASCEND Sinyali

- Port 5012 — OpenCV tarafından 'EMERGENCY' veya 'EMERGENCY_OFF' mesajları alınır; lider robotun LED'leri kırmızıya geçer ya da normale döner.

- Port 5014 — 'ASCEND' mesajı takipçi robotun yüzeye çıkış modunu tetikler (GazeboDataReceiver'da işlenir).

## 3.4 VR Gözlem Sistemi

VR sistemi, Meta Quest 3 başlığı ve Air Link kablosuz bağlantısı ile Unity'nin OpenXR eklentisi üzerinden çalışmaktadır. Kullanıcı, simülasyonu gerçek zamanlı olarak sanal ortamda üçüncü şahıs veya FPV perspektifinden izleyebilir.

### 3.4.1 OtonomVRsystem (XR Origin / XR Rig)

VR sisteminin ana objesidir. XR Origin prefabı üzerinde şu bileşenler çalışır:

- XR Origin — OpenXR'ın baş takip (head tracking) verilerini Camera Offset altındaki Main Camera'ya uygular.

- Input Action Manager — XRI (XR Interaction) action asset'lerini yönetir; kontrolcü girişleri bu sistem üzerinden alınır.

- XR Input Modality Manager — Sol ve sağ kontrolcülerin ray/hand modlarını yönetir.

- XR Gaze Assistance — Göz odak noktası yardımı ve ray interactor yönetimi.

- MultiROVCameraFollow — VR kamerasını dört farklı modda robotlara bağlar (aşağıda detaylı açıklanmaktadır).

- VRObserver_Necip — Joystick ile serbest hareket ve ışınlanma sistemi.

### 3.4.2 MultiROVCameraFollow.cs — Çoklu Kamera Modu

Bu script, kullanıcının sağ el kontrolcüsündeki ikincil düğme (B tuşu) ile VR kamerasını dört farklı görüş modunda geçiş yapmasını sağlar:

- Mod 0 — Lider Robot Üçüncü Şahıs: Kamera, lider robotun 2.5m solu ve 0.2m yukarısından robotu takip eder.

- Mod 1 — Lider Robot FPV: Kamera, lider robotun ön burnuna (Fps noktası) yerleşir; robotun tam bakış açısından görüntü alınır.

- Mod 2 — Takipçi Robot Üçüncü Şahıs: Takipçi robotun arkasından 3. şahıs görünümü.

- Mod 3 — Takipçi Robot FPV: Takipçi robotun FPV noktasından birinci şahıs görünümü.

Geçişler Quaternion.Slerp ve Vector3.Lerp ile yumuşatılır (smoothSpeed = 10). Dört mod arasındaki geçiş halka topolojisindedir: 3→0→1→2→3.

### 3.4.3 VRObserver_Necip.cs — Serbest Hareket ve Işınlanma

VRObserver_Necip, MultiROVCameraFollow'dan bağımsız olarak VR içinde serbest gezinme imkânı sunar:

- Sol thumbstick Y — Yukarı/aşağı dikey hareket

- Sol thumbstick X — Sağa/sola strafe

- Sağ thumbstick Y — İleri/geri hareket

- Sağ thumbstick X — Yaw (dönme)

- Sağ grip (eşik 0.85) — LiderKameraVR referans noktasına anlık ışınlanma (teleport). XROrigin'in dünya pozisyonunu, baş kamerasının LiderKameraVR Transform'uyla çakışacak şekilde delta hesabıyla günceller.

Script, XR donanımı bağlı değilken (Air Link kapalı, OpenXR devre dışı vb.) Awake() içindeki try-catch bloğu sayesinde kendini otomatik olarak devre dışı bırakır; uygulama çökmez.

## 3.5 Kamera Sistemi

Unity sahnesi üç bağımsız kamera katmanıyla yapılandırılmıştır:

| Kamera | Hedef | Çıktı | XR Rendering |
| --- | --- | --- | --- |
| Main Camera (XROrigin içi) | VR başlık görüntüsü | Meta Quest 3 display | Açık (Tracked Pose Driver) |
| CV_Test_Camera | Takipçi FPS kamerası | Masaüstü Display 1 | Kapalı |
| LiderKamera | Lider robot 3. şahıs | Ayrı EditorWindow / mobil stream | Kapalı |
| LiderKameraVR (Transform) | Teleport referansı | Yalnızca konum referansı | — |

Her kameranın XR Rendering durumu bilinçli olarak ayrıştırılmıştır: VR'a yalnızca XROrigin'in içindeki baş takip kamerası görüntü gönderir; masaüstü ve izleme kameraları birbirinden ve VR'dan bağımsız çalışır.

# 4. Unreal Engine 5.1 — Gerçekçi Su Altı Ortamı

Unreal Engine 5.1, sistemde görsel gerçekçilik katmanını üstlenmektedir. Gazebo ve Unity'nin güçlü yönlerini tamamlayacak biçimde, yüksek kaliteli render ve su altı atmosfer tasarımı bu platform üzerinde geliştirilmiştir.

## 4.1 Tercih Gerekçesi

- Lumen global illumination sistemi, su altı ışıklandırmasını fizik tabanlı hesaplar; ışık yansımaları ve kaustik efektler gerçek zamanlı çalışır.

- Niagara VFX sistemi ile su sızıntısı, baloncuk ve akıntı efektleri yüksek kalitede simüle edilmiştir.

- Unreal'in materyal sistemi su altı yosunu, kaya dokuları ve biyolojik çevre unsurları için zengin bir içerik altyapısı sunar.

- MovieRenderPipeline eklentisi, sunum ve dökümantasyon için sinema kalitesinde render alma imkânı sağlar.

## 4.2 Özel C++ UDP Alıcısı (AUDPReceiverCPP)

Unreal'in hazır UDP plugin'i, .exe paketleme sürecinde bağımlılık sorunlarına neden olduğundan, projeye gömülü özel bir C++ UDP modülü geliştirilmiştir. Özellikler:

- Yapılandırılabilir Port parametresi (Python tarafında 5007 portu atanmıştır).

- 36 byte'lık paket formatını, Unity tarafıyla birebir aynı yapıda parse eder.

- Aktör pozisyon ve oryantasyonunu Unreal'in koordinat sistemine dönüştürerek Blueprint üzerinden uygular.

- .exe olarak paketlenebilir; dışarıdan plugin bağımlılığı yoktur.

## 4.3 Ortam Tasarımı

- Su altı sahne geometrisi, petrol sızıntısı senaryosunu destekleyecek biçimde yapılandırılmıştır: boru hatları, mercan yapıları, taban topoğrafyası.

- Işıklandırma: Su üstünden süzülen güneş ışığı Lumen ile simüle edilir; derinlik arttıkça renk absorpsiyonu ve görüş mesafesi azalır.

- Unreal ortamının Gazebo'ya aktarılması (harita eşleme) için ön araştırma sürdürülmektedir.

# 5. Simülasyon Kod Akış Şeması (Sıralı)

Aşağıdaki liste, simülasyon sisteminin başlatılmasından çalışır hale gelmesine kadar gerçekleşen işlem sırasını kodlar düzeyinde göstermektedir. Bu liste diyagram oluşturmak için akış referansı olarak kullanılabilir.

## 5.1 Sistem Başlatma Aşaması

- Menü sahnesi yüklenir (OtonomMenu.unity). Kullanıcı Lider Port, Takipçi Port ve Tick Rate değerlerini girer; bu değerler PlayerPrefs'e yazılır.

- OtonomSahne.unity yüklenir. Unity sahnesi hafızaya alınır; tüm MonoBehaviour bileşenlerinin Awake() metotları çağrılır.

- SimulasyonVeriAlici.Awake() çalışır. PlayerPrefs'ten lPort, tPort ve tick değerleri okunur. GazeboDataReceiver.listenPort ve LeaderDataReceiver.listenPort dinamik olarak atanır. RovLeds.tickRate güncellenir.

- GazeboDataReceiver.Start() çalışır (Takipçi üzerinde). Takipçi robotun başlangıç pozisyonu kaydedilir (forceUnityStartPose = true ise forcedUnityStartPosition uygulanır). UDP thread'i başlatılır (port 5008). listenForAscend = true ise port 5014 için ikinci bir UDP thread başlatılır.

- LeaderDataReceiver.Start() çalışır (Lider üzerinde). Lider robotun başlangıç pozu kaydedilir. UDP thread'i başlatılır (port 5008).

- RovLeds.Start() çalışır (Lider ve Takipçi için ayrı ayrı). Tüm LED objelerinin HDRP materyal instance'ları (_leds listesi) oluşturulur; orijinal renkler kaydedilir. targetFrameRate = 60 olarak ayarlanır. Lider robotun RovLeds'inde listenForEmergency = true ise port 5012 UDP dinleyicisi başlatılır.

- OtonomVRsystem (XR Origin) başlatılır. OpenXR runtime başlar; baş takip kamerası (Main Camera + Tracked Pose Driver) aktif hale gelir. MultiROVCameraFollow ve VRObserver_Necip başlar. VR başlık bağlı değilse VRObserver_Necip try-catch bloğuyla kendini devre dışı bırakır.

- MultiROVCameraFollow.OnEnable() çalışır. toggleViewAction (sağ el B tuşu) etkinleştirilir. Başlangıç modu: Mod 0 (Lider 3. Şahıs).

## 5.2 Çalışma Döngüsü (Her Frame)

- UDP ReceiveLoop (arka plan thread) — Takipçi: GazeboDataReceiver paketi alır → ProcessPacket() ile parse eder → zaman damgasına göre buffer'a ekler. İlk pakette _hasFirstPacketReference = true ve _firstPacketYawDeg kaydedilir.

- UDP ReceiveLoop (arka plan thread) — Lider: LeaderDataReceiver paketi alır → parse eder → buffer'a ekler. İlk pakette _firstPacketPosition kaydedilir.

- GazeboDataReceiver.Update() — Ana thread: ASCEND veya ascendActive kontrolü yapılır. Ascending modda değilse TryGetInterpolatedSamples() çağrılır: renderTime = newestTime - interpolationDelay; iki komşu sample arasında alpha = t hesaplanır. PacketToUnityPose() ile koord. dönüşümü yapılır: yaw0 bazlı body-frame → Unity lokal uzay. SmoothDamp + deadband ile pozisyon uygulanır. Quaternion.Slerp + deadband ile rotasyon uygulanır.

- LeaderDataReceiver.Update() — Ana thread: Aynı interpolasyon mekanizması çalışır. Rotasyon: yawRad'dan fwdLocal vektörü → Quaternion.LookRotation + modelForwardOffsetDeg. Pozisyon + rotasyon lider robota uygulanır.

- RovLeds.Update() — Her iki robot için: frameIndex = (Time.frameCount - startFrame) / framesPerBit hesaplanır. pBack string'inden bit okunur: '1' → backLED emisyon açık (yeşil). isEmergency = true ise _emergencyApplied yoksa tüm LED'lerin materyal rengi kırmızıya çevrilir. _pendingEmergency UDP thread'inden ana thread'e aktarılır.

- MultiROVCameraFollow.LateUpdate(): Aktif moda göre hedef pozisyon hesaplanır (TransformPoint veya fpvPoint). Vector3.Lerp ve Quaternion.Slerp ile kamera hedef pozisyona kayar. toggleViewAction.WasPressedThisFrame() → mod++ (3'den sonra 0'a döner).

- VRObserver_Necip.Update() (VR bağlıysa): Sol/sağ thumbstick değerleri okunur. XROrigin.transform.position güncellenir (strafe, ileri/geri, yukarı/aşağı). Sağ grip > 0.85 → Teleport(): vrCam ile LiderKameraVR arası delta hesaplanır → XROrigin konumu kaydırılır, yaw hizalanır.

## 5.3 Acil Durum ve Yüzeye Çıkış Alt Akışı

- OpenCV, acil durum tespit eder. Port 5012'ye 'EMERGENCY' UDP mesajı gönderilir.

- RovLeds (Lider) UDP thread'i mesajı alır. _pendingEmergency = 1 set edilir.

- RovLeds.Update() — Ana thread: isEmergency = true yapılır; tüm LED materyal renkleri kırmızıya döner; emergencyEmissionNits uygulanır.

- OpenCV, ASCEND kararı verir. Port 5014'e 'ASCEND' UDP mesajı gönderilir.

- GazeboDataReceiver (Takipçi) AscendLoop thread'i mesajı alır. _ascendRequested = true set edilir.

- GazeboDataReceiver.Update() — Ana thread: _ascending = true; _ascendLockedPos = anlık pozisyon kilitleniyor. Gazebo verisi devre dışı; her frame Y pozisyonu surfaceY'ye doğru ascendSpeed ile artırılır.

- Takipçi yüzeye ulaşır (surfaceY toleransı içine girer). WriteSurfaceGpsLog(): X-Z koordinatları, unix zaman damgasıyla CSV'ye yazılır (gps_surface_log.csv).

- Acil durum geçtiğinde: Port 5012'ye 'EMERGENCY_OFF' gönderilir → LED'ler orijinal renklerine döner.

# 6. Teknik Özellikler ve Özet Tablo

| Özellik | Değer / Detay |
| --- | --- |
| Unity Sürümü | 6000.0.50f1 (Unity 6) — HDRP 17.0.4 |
| Unreal Engine Sürümü | 5.1 — OpenXR, OpenXRHandTracking, NiagaraFluids, MovieRenderPipeline |
| VR Donanımı | Meta Quest 3 — Air Link kablosuz bağlantı, OpenXR runtime |
| Haberleşme Protokolü | UDP (User Datagram Protocol) — Windows socket, arka plan thread |
| Paket Boyutu | 36 byte (9 × float32: x, y, z, roll, pitch, yaw, time, seq, senderDt) |
| Portlar | 5007 (UE), 5008 (Unity Lider+Takipçi), 5012 (EMERGENCY), 5014 (ASCEND) |
| Interpolasyon Gecikmesi | 0.06 saniye (renderTime = newestTime - interpolationDelay) |
| Pozisyon Yumuşatma | SmoothDamp (positionSmoothTime = 0.025s, deadband = 0.001m) |
| Rotasyon Yumuşatma | Exponential Slerp (rotationSmoothSpeed = 18, deadband = 0.03°) |
| LED Sayısı | Her robot için 8 LED (4 yüz × 2), toplam 16 LED |
| Normal Çalışma LED | Arka 2 LED — yeşil, sürekli açık (patternsiz) |
| Acil Durum LED | 8 LED kırmızı, pEmer='1111111111110000' (1200 nit emisyon) |
| VR Kamera Modları | 4 mod: Lider 3. Şahıs, Lider FPV, Takipçi 3. Şahıs, Takipçi FPV |
| GPS Kayıt | Yüzeye ulaşınca X-Z koordinatı + unix timestamp → gps_surface_log.csv |

# 7. Sonuç

Bu raporda sunulan simülasyon alt sistemi, BlueROV2 lider-takipçi platformunun gerçek zamanlı 3B görselleştirmesini, VR ile izlenebilirliğini ve LED tabanlı durum gösterimini kapsamaktadır. Üç platform (Gazebo + Unity + Unreal Engine) arasındaki UDP veri akışı, robotların anlık konumlarının her ortamda eş zamanlı güncellenmesini sağlamaktadır.

Unity tarafındaki interpolasyon buffer'ı, body-frame koordinat dönüşümü, SmoothDamp/Slerp yumuşatma ve deadband filtreleme mekanizmaları; ağ paket kaybı ve jitter'a karşı dayanıklı ve görsel olarak tutarlı bir simülasyon ortamı oluşturmaktadır.

VR gözlem sistemi, araştırmacı ve operatörlere hem robot-merkezli (FPV / 3. şahıs) hem de serbest dolaşımlı bakış açısı sunmakta; bu sayede iki robotlu lider-takipçi senaryosu gerçekçi ve immersif bir ortamda izlenebilmektedir.

Görüntü işleme tabanlı kontrol döngüsü ve Gazebo fizik katmanı bu raporun kapsamı dışında tutulmuş; bu bölümler ilgili ekip üyeleri tarafından sunulacaktır.